北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制木制材质项目院内论证公告

北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需货物或服务参加采购现场论证。

1.论证简介

1.1项目名称：北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制木制材质项目

1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1739

1.3使用科室：北京大学第一医院

地址：北京市西城区西什库大街8号

电话：010-83576835

1.4采购论证性质：院内论证

1.5资金来源：财政经费

1.6评分办法：综合因素评定法

1.7采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制导医台1 | 1540*500*1200 | 1 | 组 | 上台面采用亚克力人造石包覆，内外角圆弧型，桌面采用25毫米厚度，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，加固结构。亚克力人造石台面内外角圆弧造型，滑轨宽度达到45mm。 |  |
| 2 | 定制导医台2 | 2490*1420*1200（圆弧角，异形） | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 定制工作台1 | 1200*600*760 | 5 | 组 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）。 |  |
| 4 | 定制工作台2 | 1400*600*810 | 1 | 组 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，暖白麻面色，同色封边，加固结构。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）美标瓷水盆1个，（含下水管），规格约500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。滑轨宽度达到45mm。 |  |
| 5 | 定制异形电脑桌 | 2755*1315*750 | 1 | 组 | 桌异形（需要现场采样）桌面采用25毫米厚度板材，钢制桌架采用直径60毫米，直径国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色可选。 桌架：钢制桌架采用国标钢管框架结构，直径60毫米国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色可选。 |  |
| 6 | 定制工作台+文件储物柜1 | 1100*600*2400 | 4 | 组 | 台面25毫米、柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边， 加固结构，环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）。 |  |
| 7 | 定制工作台+文件储物柜2 | 1200*600*2400 | 6 | 组 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 8 | 定制L型工作台+L型文件储物柜4 | 1280*600*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 9 | 定制L型工作台+文件储物柜1 | 1350*1200*2400 | 1 | 组 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 10 | 定制L型工作台+文件储物柜2 | 1400*1100*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 11 | 定制L型工作台+文件储物柜3 | 1400*1240*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 12 | 定制L型工作台+文件储物柜4 | 1580*1500*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 13 | 定制L型工作台+文件储物柜5 | 1600*1200*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 14 | 定制L型工作台+文件储物柜6 | 1710*1400*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 15 | 定制L型工作台+文件储物柜7 | 1900*1200*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 16 | 定制L型工作台+文件储物柜8 | 2300*1500*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 17 | 定制工作台+文件储物柜1 | 880*600*2400 | 1 | 组 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 18 | 定制工作台+文件储物柜2 | 1200*600*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 19 | 定制工作台+文件储物柜3 | 1400*600*2400 | 4 | 组 |  |  |
| 20 | 定制工作台+文件储物柜4 | 1475*600*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 21 | 定制工作台+文件储物柜5 | 1850*600*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 22 | 定制工作台+文件储物柜6 | 2400*600*2400 | 5 | 组 |  |  |
| 23 | 定制操作台储物柜1 | 1850*600*2400 | 1 | 组 | 台面为人造石台面，柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E1级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板。美标瓷水盆1个，（含下水管），规格约500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。 滑轨宽度达到45mm。 |  |
| 24 | 定制操作台储物柜2 | 2000*600*850 | 1 | 组 | 台面为人造石台面，柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E1级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板。美标瓷水盆1个，（含下水管），规格约500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。 滑轨宽度达到45mm。 |  |
| 25 | 定制餐桌1 | 1000*500*750 | 20 | 组 | 桌面：采用25毫米厚度板材，钢制桌架采用直径60毫米，直径国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色暖白磨砂。 桌架：钢制桌架采用国标钢管框架结构，直径60毫米国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色暖白磨砂。 |  |
| 26 | 定制餐桌2 | 1000*500*750 | 12 | 组 |  |  |
| 27 | 定制餐桌3 | 1150*300*750 | 2 | 组 |  |  |
| 28 | 定制餐桌4 | 1200*500*750 | 1 | 组 |  |  |
| 29 | 定制餐桌5 | 1500*300*750 | 1 | 组 |  |  |
| 30 | 定制储物柜1 | 430*380*2400 | 1 | 组 | 柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 31 | 定制储物柜2 | 470*600*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 32 | 定制储物柜4 | 800*620*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 33 | 定制储物柜5 | 900*420*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 34 | 定制储物柜6 | 1180*420*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 35 | 定制储物柜7 | 1200*520*2150 | 1 | 组 |  |  |
| 36 | 定制储物柜8 | 1200*550*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 37 | 定制储物柜9 | 1300*570*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 38 | 定制储物柜10 | 2250*550*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 39 | 定制储物柜11 | 2300*550*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 40 | 定制储物柜12 | 2500*500*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 41 | 定制储物柜13 | 2500*500*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 42 | 定制储物柜14 | 700*350*1200 | 1 | 组 | 柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，加固结构。加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 43 | 定制储物柜15 | 700*700*1200 | 3 | 组 |  |  |
| 44 | 定制储物柜16 | 1800*500*900 | 1 | 组 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 45 | 定制储物柜17 | 5100*390*900 | 1 | 组 |  |  |
| 46 | 定制储物柜18 | 600*570*2400 | 1 | 组 | 台面25毫米、柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装） |  |
| 47 | 定制储物柜19 | 1010*500*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 48 | 定制装饰柜1 | 1300*300*3000 | 1 | 组 | 柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E0级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板，滑轨宽度达到45mm。 |  |
| 49 | 定制装饰柜2 | 6300*300*3000 | 2 | 组 |  |  |
| 50 | 定制装饰柜4 | 6800*300*3000 | 1 | 组 |  |  |
| 51 | 定制立面多格储物柜1 | 757*420*2400 | 2 | 组 | 柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）。 |  |
| 52 | 定制立面多格储物柜2 | 920*420*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 53 | 定制立面多格储物柜4 | 1200*420*2400 | 9 | 组 |  |  |
| 54 | 定制立面多格储物柜6 | 1200*450*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 55 | 定制立面多格储物柜7 | 1200*520*2400 | 2 | 组 |  |  |
| 56 | 定制立面多格储物柜8 | 1300*450*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 57 | 定制立面多格储物柜9 | 1400*520*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 58 | 定制立面多格储物柜10 | 1570*420*2000 | 1 | 组 |  |  |
| 59 | 定制立面多格储物柜11 | 1780*800*2000 | 1 | 组 |  |  |
| 60 | 定制立面多格储物柜12 | 2400*420*2400 | 1 | 组 |  |  |
| 61 | 定制微波炉储物柜 | 2400*500*2400 | 1 | 组 | 台面为人造石台面，柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E1级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板。美标瓷水盆1个，（含下水管），规格500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。 滑轨宽度达到45mm。 |  |
| 62 | 移动柜 | 480*480*800 | 1 | 件 | 台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 加固结构，内藏静音轮结构。 |  |
| 63 | 定制换鞋柜 | 3000*300*280 | 1 | 组 | 台面采用25毫米厚度板材，台面前后采用铝合金25毫米1/4圆弧保护角，暖白色麻面，柜体18毫米，加固结构。台面前后采用铝合金25mm，1/4圆弧保护角。 |  |
| 64 | 定制换鞋柜 | 3500*300*280 | 1 | 组 |  |  |
| 65 | 床头柜 | 400*400*750 | 5 | 组 | 每组8个 一，产品要求：台面为18mm厚度蓝色抗倍特,倒棱圆角，抛光,柜体暖白色细麻面18mm三聚氰胺颗粒板，同色封边，抽屉帮高112mm，抽屉深度不低于330mm；台面与柜体连接处要打中性密封胶；300mm长45mm宽三节钢制承重滑轨；底脚100mm高度，可调加厚加固，铝合金方角；锌合金拉手；铝合金毛巾杆2个，288mm长度；五金配件均采用海福乐或海蒂诗或同级别品牌。 二，工艺要求：加固结构，内藏静音轮结构。 |  |
| 66 | 定制治疗柜 | 1000*640*2810 | 70 | 延米 | 一，台面高级石英石，浅色石颗粒质感，釉面光亮，柜体枫木浅木纹色。 二，1、基材：厚度≥18mm 实木颗粒板， 甲醛释放量符合 Enf级。 2、封边：优质塑料封边条，同色封边， 甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到 1 级，耐磨性能磨 30r 后无露底现象，表面无龟裂、无鼓泡、无起皱。 3、五金：采用优质铰链、导轨，采用海福乐或海蒂诗同级别品牌五金。 4、底柜台面厚度为≥15mm 优质高级石英石大理石，底脚不锈钢包边。 5、台面上需配置 1 个五孔插座并配合进行开孔、预留插座位置等。 6、治疗柜体设计为可拆分为独立体形式。 |  |
| 67 | 定制更衣间 | 1200*1200*2200 | 12 | 组 | 1、采用高密度抗倍特板，厚度不低于1.8mm，耐清洁、结构稳定 2、采用优质铝合金梁、不锈钢支脚、优质铰链、门锁、连接件 3、含安装 |  |

2.对供应商基本要求：

2.1 中国境内注册的独立法人。

2.2 不接受联合体投标。

2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。

3.供应商报名

3.1供应商需在公示期2023年12月1日-2023年12月7日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。

3.2供应商需在2023年12月8日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。

3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。

3.4资格预审资质要求：

3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)；非生产企业提供生产企业全套资质及授权；

3.4.2 出具产品质量保证承诺书

3.4.3法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址

4.发放采购论证文件

4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。

5.采购论证时间及地点

5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。

5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。

6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式

6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。

6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576835 韩露 010-83576385

6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com

7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。

北京大学第一医院采购中心

2023年12月1日