项目名称：大兴院区锅炉房完善能源计量数据传输项目

项目需求：

锅炉系统现状及需求

  - 锅炉房值班室有一套群控系统实时监控锅炉设备的运行情况。。

  - 控制柜在锅炉房值班室，采用西门子S7-1500总集成控制。

  - 现有系统无可用于运行评价的数据存储功能。

需将大兴院区锅炉房各机组设备、系统的运行数据如蒸汽/热水温度、压力、流量、各机组状态、燃烧室温度等采集到智慧后勤管理（HRP）平台，实现实时监控和阈值告警，并具备数据存储功能。

解决方案：在值班室安装一套物联网采集系统对接机组的通讯接口获取机组运行数据，再通过网络将数据接入物联网采集系统，医院智慧后勤管理平台通过物联网采集系统即可获取数据。

二、报价清单（含锅炉现状控制系统通信协议费用）：

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网通信管理机 | 1核1GHZ、内存：512M | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 通讯箱 | 规格：600*450*250mm，含断路器、电源、线槽、接线端子、导轨、配线 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 网线 | Utp-5类 | 箱 | 1 |  |  |
| 4 | 电源线 | Rvv3*1.5 | 米 | 30 |  |  |
| 5 | 信号线 | Rvvp2*1 | 米 | 15 |  |  |
| 6 | 线管 | pvcΦ20 | 米 | 200 |  |  |
| 7 | 辅材 | 水晶头、管卡、扎带、绝缘胶布 | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 施工布线安装 | 人工 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 对接锅炉PLC系统 | 对接采集plc系统数据 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 部署消息服务器 | 实现从采集端到服务器端的消息传递 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 对接医院信息系统 | 对接医院后勤信息管理系统 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 锅炉控制系统 通讯协议费用 | 现状锅炉控制系统通信协议接口 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |  |

硬件参数：

物联网通讯机：

系统：Linux 	处理器：1核1GMHZ 	电源：AC/DC 12~24V

内存：512M 高性能内存 	Flash：4G

系统：LINUX系统 	功耗：8W

安装方式：立式导轨

接口：2个网口，4个RS485接口 	温度：-20～70℃(工作) -40～85℃(储运)

网络：2个高性能100M/1000M以太网接口，支持AUTO MDI/MDIX

支持采集Modbus协议和BACnet协议转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器(需定制）、OPC UA服务器、MQTT服务器;

支持JS脚本，实现逻辑控制;

支持COV订阅功能;支持BBMD跨网段访问；

支持线性转换，取位，高低字节转换;支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态;

支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限；

通讯箱

尺寸规格：600*400*200mm，

断路器：2p（10A）

电源：24v、1A

线槽、接线端子、导轨、配线

网线：UTP-5类

信号线：RVVP2*1

电源线：RVV3*1.5

线管：PVCΦ20

北京大学第一医院采购及招投标

廉洁协议书

项目名称：

医院招标投标办公室（甲方）：北京大学第一医院

投标供应商（乙方）：

为加强医院廉政建设，规范采购及招投标的各项活动，保证采购及招投标活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保护国家、医院和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规，经双方约定，达成以下协议。

- 甲方的承诺

甲方及甲方工作人员在采购及招投标活动的事前、事中、事后以及履行中标合同过程中，应严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。

（二）项目招标投标有关工作人员不得以任何形式向医院介绍投标人，或者其亲属参与相关项目投标。

（三）不收受或变相收受乙方任何形式的馈赠；不以任何形式向乙方索要钱物；不在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求乙方为工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

（四）采购及招投标期间不单人约见乙方工作人员。

（五）不向乙方及任何其他第三方泄露采购及招投标活动中应保密的任何信息及细节问题。

（六）须及时将采购及招标结果在医院内网公开，接受全院职工监督。

- 乙方的承诺

在投标过程和中标后履行合同过程中，乙方与甲方应保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序进行投标和履行合同，并严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。

（二）不向甲方工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请甲方；不为甲方工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

（三）不单人约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

（四）不向甲方工作人员询问评标情况或施加任何影响。

（五）不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。

- 监督及责任

（一）甲乙双方自觉接受监督。

（二）如发现任何违反本协议的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门将依据有关规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。

（三）甲方监察部门有权对采购及招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。

（四）如乙方违反本协议约定，甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方项目投标资格1至3年等。

- 其他

（一）本协议书作为招标文件和中标合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字并加盖公章后生效。

（二）本协议书应在投标人领取招标文件时发放，并在投标前签订，自签订之日起执行。

（三）本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份，如投标供应商中标，应在采购及招投标档案中备案保存。

甲方：（部门盖章）　　　　           乙方：（盖章）

部门负责人（签字）：                 法定代表人或授权委托人（签字）：

年   月   日　                                      年   月   日

大兴院区锅炉房完善能源计量数据传输项目

甲方：北京大学第一医院

乙方：

为了促进双方的合作，保障系统的正常运行，经甲、乙双方友好协商同意按如下条款履行合同。

1、合同采购内容

在大兴院区锅炉房值班室安装一套物联网采集系统对接机组的通讯接口获取机组运行数据，再通过网络将数据接入物联网采集系统，医院智慧后勤管理平台通过物联网采集系统即可获取数据。需要把所有要采集的数据以MQTT协议的形式对接到医院后勤管理系统。

将大兴院区锅炉房各机组设备、系统的运行数据如蒸汽/热水温度、压力、流量、各机组状态、燃烧室温度等采集到智慧后勤管理（HRP）平台，实现实时监控和阈值告警，并具备数据存储功能。

网关需预留2路串口，用于后续增加其它压力，温度、流量等仪表或传感器，完成与锅炉厂家对接，网关的配置，并提供变量点表，免费开放所有协议。

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网通信管理机 | 1核1GHZ、内存：512M | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 通讯箱 | 规格：600*450*250mm，含断路器、电源、线槽、接线端子、导轨、配线 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 网线 | Utp-5类 | 箱 | 1 |  |  |
| 4 | 电源线 | Rvv3*1.5 | 米 | 30 |  |  |
| 5 | 信号线 | Rvvp2*1 | 米 | 15 |  |  |
| 6 | 线管 | pvcΦ20 | 米 | 200 |  |  |
| 7 | 辅材 | 水晶头、管卡、扎带、绝缘胶布 | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 施工布线安装 | 人工 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 对接锅炉PLC系统 | 对接采集plc系统数据 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 部署消息服务器 | 实现从采集端到服务器端的消息传递 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 对接医院信息系统 | 对接医院后勤信息管理系统 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 锅炉控制系统 通讯协议费用 | 现状锅炉控制系统通信协议接口 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |  |

提供和交付的货物技术规格应与投标文件规定的技术规格一致。

2、合同价款：

合同总金额（大写）：               ，（小写）：       元，（含货物价款、运输费、装卸费、安装调试费、税费、售后服务费等全部费用，甲方无需额外支付其他款项）

3、付款方式：

满足以下条件后，一次性支付合同费用。

3.1  将要采集的数据以MQTT协议的形式对接到智慧后勤管理（HRP）平台。

3.2  提供产品合格证及说明书，布线图，设备通讯协议。

3.3  提供工程竣工图纸，调试记录，调试数据（程序），权限密码。

3.4  附验收单，配合固定资产上账（如涉及）。

甲方支付货款前，乙方应提供正规等额发票，否则甲方有权不支付货款且不承担违约责任。

收款人：

开户行：

帐号：

- 质量保证：

        - 乙方须对所交货物的品质及规格负责，必须符合本合同的规定要求。

        - 在乙方承诺的品质保证期内，因乙方在设计制造过程中的缺陷而产生的质量问题，由乙方负责，包括但不限于免费更换同规格产品、接受甲方退货、在协商并达成一致的前提下接受甲方提出的赔偿要求等。

        - 在乙方按合同提供的产品送货到货后，甲方应在   日内进行现场检验，若发现运输过程中造成的包装破损，甲方需立即检查内装货物，确认存在丢失、损毁的，需在送货单据上注明情况并拍摄照片，24小时内书面通知乙方，乙方需在3个工作日内重新发货或补货；

- 乙方责任：

        - 5.1  合同签订后   日之内完成交货，并于合同签订后    日内完成此次项目。

        - 5.2  非甲方原因而延误交货时间，每逾期一日，乙方应按未交货部分货款的   ‰ 向甲方支付违约金。

        - 5.3  非甲方原因造成乙方不能交货，乙方应按不能交货部分货款的  % 向甲方支付违约金，若造成甲方工作延误等损失的，需额外赔偿实际损失；

        - 5.4  有质保期：产品质保期 2 年（从验收合格开始计算时间）。如设备发生故障，将及时进行免费维修，最大限度的减少对甲方的影响。如因设备本身故障引起甲方损失，将对甲方进行赔偿，甲方仍保留追究其责任的权力。

        - 5.5  根据合同内容双方签订相关安全协议，严格遵守甲方院区安全管理规定。

        - 5.6  送货以及在甲方院区范围内做好防护措施，保护甲方一切财产，施工后要清理现场做到人走场清，不得损坏甲方院区设施，损坏需照价赔偿。

        - 5.7  售后服务：接到甲方报修电话 4 小时赶到现场，立即抢修， 2 小时内未排除设备故需障提供备用产品到达现场投入使用。

        - 5.8  工作期间乙方须设置预防意外事件的警示标识，遵守甲方安全管理规定，并做好水、电、气、火等安全隐患的防范措施，如未遵守上述规定导致出现伤亡事故及其它任何安全问题，所致责任乙方承担。

        - 5.9  乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保工作的安全和人员的安全，严守保密规定，一旦发生泄密行为，将依据国家相关法律法规追究相应责任。

- 甲方责任：

6.1  甲方应按时向乙方及时支付合同款。

7、其它：

  - 7.1  乙方的投标文件、本合同附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力；若附件与正文约定不一致，以正文为准；正文未约定的，以附件为准。

  - 7.2  本合同如有未尽事宜，双方可另行商定并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

  - 7.3  乙方未按合同约定履行合同，经甲方书面通知壹次以上，甲方有权终止合同。

  - 7.4  履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，如协商不成，任何一方有权向西城区人民法院提起诉讼。

  - 7.5  本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

  - 7.6  附件：动力科外委服务安全协议

甲方：北京大学第一医院              乙方：

单位盖章：	                          单位盖章：

甲方授权代表签字或	                  乙方授权代表签字或

法人签字或签章：                     法人签字或签章：

联系电话：                           联系电话：

日期：    年    月    日             日期：   年    月    日

动力科外委服务安全管理协议书

甲方（服务购买方）：北京大学第一医院

乙方（服务提供方）：

服务项目：

服务时间：

为维护甲乙双方的合法利益，明确双方的安全义务，保持良好的工作环境和秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》和《北京市安全生产条例》等国家和地方有关法律、法规，经甲乙双方平等协商，特签订本协议书。

一、管理人员及职责

为确保现场安全管理与明确安全责任，需明确现场双方管理人员及相关职责：

- 甲方项目负责人：     联系方式：         。甲方项目负责人负责各项目现场的安全生产监管工作，监督乙方落实现场安全。

- 乙方项目负责人：     联系方式：         。乙方项目负责人应组织对作业人员进行安全技术交底，详细阐述作业过程中的安全规范、操作流程及可能遇到的风险与应对措施。如涉及动火作业、有限空间作业等危险作业,需按医院相关管理规定进行报批，同时乙方项目负责人需对相关人员进行安全培训，对相关人员的证件有效性进行审核,并制定应急预案。

3.乙方安全员：     联系方式：          。乙方安全员负责现场的安全生产管理，并应经过相关部门培训，取得上岗资格证，并应定期参加相关部门组织的再教育。

二、甲方的权利和责任

（一）甲方的权利

1.甲方有权对乙方的服务资质进行审查，留存相关证明材料并随时提供给公安、消防、交通、安全生产和环境保护等监督管理部门或甲方上级单位查验。

2.甲方有权要求乙方遵守甲方的各项管理规定，督促、指导乙方落实治安、消防、交通、生产安全、能源、环保等方面的管理要求。

3.甲方有权对乙方生产安全进行监督、检查，制止一切不安全行为，对乙方及乙方人员违反甲方规定的行为有权要求乙方支付违约金、要求调换人员、直至同乙方终止服务合同的权利。

4.甲方有权参与乙方的事故调查并按照合同约定要求乙方承担责任。

5.甲方有权根据服务项目危险程度，要求乙方制定专门的安全管理方案并对其进行审查。

（二）甲方的责任

1.甲方应向乙方提供服务主合同约定的基本条件，并对乙方安全管理工作统一协调管理、定期监督检查。

2.提供的场所和相关设施设备符合安全，确保乙方具备安全生产条件。

3.定期开展安全检查。发现和制止违章行为，督促乙方消除安全隐患。安全隐患不能及时消除或者消除过程中无法确保安全的，甲乙双方可约定安全管理措施和责任。

4.强化高风险作业管控。督促乙方落实作业审批要求，制定作业方案，并安排专门人员现场管理。乙方未落实作业相关规范要求，或者作业人员屡次违章作业的，甲乙双方可约定采取的措施。

5.对入场的乙方人员进行安全教育培训，开展安全生产、消防安全等方面的法律法规宣传。入场人员安全生产、消防安全教育培训不合格的，双方可约定继续加强教育培训或更换作业人员等其他管理措施。

6.乙方入驻时对乙方进行安全交底，告知其工作及工作场所涉及风险。

7.监督乙方完成高风险限额以下工程备案。

三、乙方的权利和责任

（一）乙方的权利

1.乙方有权对甲方的安全工作提出建议，有权拒绝执行甲方违章指挥、强令冒险作业指令。

2.出现危及生命安全的紧急情况时，乙方有权采取合理必要的避险措施。

（二）乙方的责任

1.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《职业病防治法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，依法承担安全生产的主体责任。乙方严禁将承包劳务工作转包或者违法分包。

2.乙方应设置专人负责安全工作，并将负责人姓名、电话、职务等信息报甲方备案；工作人员发生变动时，应提前通知甲方。

3.乙方应对工作现场的安全工作全面负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，疲劳作业，并按规定做好安全防护措施。

4.乙方必须严格执行甲方的有关安全生产和环境保护管理制度，同时应建立、健全本单位安全管理制度。

5.乙方应依法依规定期开展安全教育培训，确保本单位人员掌握安全生产和环境保护知识；乙方应认真执行各项操作规程，及时纠正各类违章违法行为，自觉维护甲方设备设施；现场发现各类安全隐患应及时处理并上报甲方。

6.乙方必须组织员工进行身体健康检查，凡患职业禁忌证、生理缺陷或者不宜从事实际作业人员，一律不得进入甲方作业，否则由此引起的后果由乙方负责，从事特种作业的人员必须取得相应的特种作业操作证，否则不得上岗作业，乙方应向甲方提供工作人员的体检材料和特种作业人员证件复印件，供甲方存档备查。

7.乙方应按照有关安全环保法律法规和标准规范的要求，为工作人员配备符合要求的劳动保护用品，并监督指导工作人员正确使用。

8.乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的以及危及生产安全或不符合甲方安全环保要求的工艺、材料、设备、安全防护用品和安全检测仪器等，安全检测仪器需要定期检定。

9.乙方服务过程中涉及危险作业的，必须按规定办理危险作业审批手续并落实相应的安全防范措施。涉及有限空间作业按照《北京大学第一医院工程处有限空间作业管理细则》执行，明火作业时要持有效的操作资格证书开具动火证、动火前需持证到中控室报备，在企安安完成备案后，须由持证人员进行动火作业。在人员密集场所进行动火作业时，动火证件主要负责人签字审批，应全面落实安装视频监控或使用手机等移动设备进行全过程录制的规定，视频资料归档留存至少30天，以备查验，需要做好现场监护、施工交底，制定动火方案，施工现场设置隔档，施工结束后清理现场。动火区域需设置可独立报警的观点。操作人员必须有防护措施，严格遵守消防安全的法律法规。

10.乙方工作人员开展合同约定工作内容时，应做到不占用、堵塞、损坏任何消防设备设施，不堵塞消防通道、疏散通道和安全出口，不随意移动、拆除、损坏安全疏散指示和应急照明设备，不擅自挪动消防指示标识和消防设备设施。

11.乙方工作人员未经允许不得进入其他单位或办公区，或乱贴、乱发广告、宣传品，不得在办公室内大声喧哗，影响他人正常办公秩序，由此引起的相关责任或后果，由乙方负责。

12.乙方自有设备、材料应规范存放，符合安全要求，不使用、存放任何违禁物品；切实做好自用办公区域、库房及宿舍（如有）的安全管理工作。

13.乙方或乙方人员在甲方服务期间，如果发生违法违纪行为，甲方有权依法移送司法机关予以处理，对此甲方有权选择解除双方签订的服务合同或继续履行合同，如甲方选择解除服务合同，甲方不承担任何赔偿责任。

14.乙方应做好垃圾分类工作，并对整个垃圾清运以及处理环节中的安全、环保事项全面负责。在垃圾清运过程中，必须服从甲方的场内交通管理规定，保证交通安全，由于乙方违反相关法律法规，导致发生场内交通安全责任事故的，由乙方承担相应责任。

四、违约责任

乙方应遵守国家有关安全环保法律法规和标准规范的各项要求和甲方的各项管理规定。因乙方疏于安全环保管理或乙方工作人员违反相关法律法规标准及北京大学第一医院相关制度等造成的安全事故，由乙方依法承担相应责任（含法律、行政、经济等），由此给甲方或第三方带来的人身伤害和经济损失的，由乙方依法负相应责任，甲方有权解除双方签订的服务合同。如甲方因此承担相应责任的，有权依法向乙方进行追偿。

五、生效及其他

- 本协议作为甲乙双方签订的服务合同的附件与服务合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。本协议与服务合同相冲突之处，具有优先适用的效力。本协议未做约定的内容，以服务合同书的约定为准。

- 本协议未尽事宜，按照国家安全环保相关法律法规、甲方相关管理制度执行。本协议一经签订，视同乙方认同甲方安全各项管理要求以及服从甲方安全管理。

- 本协议经甲方、乙方的法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章后生效，有效期限与甲乙双方签署的服务合同书一致。

- 发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解，若协商无法解决，可向    西城区    人民法院提起诉讼。

以下无正文，仅供双方签字、盖章使用。

甲方：（签章）                         乙方：（签章）

法定代表人/负责人或授权代表            法定代表人/负责人或授权代表

（签字）：                            （签字）：

联系电话：                             联系电话：

日期：        年   月   日             日期：        年   月   日